A trágyatárolás levegőkörnyezetre gyakorolt hatása

Az állattartó telepek trágyatárolása kapcsán elsősorban a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokat vizsgáljuk. Ennek jogszabályi hátterét a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet „A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet „A felszín alatti vizek védelméről” alkotja.

A Helyes Gazdálkodási gyakorlat is a nitrát- és nem nitrát érzékeny területeken történő trágyatárolást és kijuttatás szabályaival foglalkozik.

Az EU környezetvédelmi előírásainak történő megfelelésre pályázók azonban gyakran szembesülnek a trágyatárolás egyéb környezeti elemekre, elsősorban a levegőkörnyezetre gyakorolt hatások meghatározásának, illetve a légszennyező hatások csökkentésének igényével.

A környezetvédelmi, állatjóléti beruházások engedélyezésénél szakhatóságként közreműködő Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek az állattartó tevékenység környezetre gyakorolt hatásának a bemutatását, illetve az elérhető legjobb technika (BAT) követelményeinek való megfelelést vizsgálják az engedélyezési eljárásban.

A továbbiakban a mélyalmos és almos tartástechnológiájú sertéstelepek levegőkörnyezetre gyakorolt hatását ismertetem:

1.  Levegőszennyező anyagok

A mélyalmos sertéstartás során az istállóban rétegesen felhalmozódó trágya szaga, valamint a levegőbe kerülő kórokozók a környezet állapotát rontó tényezők. Az almos tartásnál az állatok ürülékével és vizeletével kevert szalma rendszeres, gyakori kihordásra kerül, a szaghatás kevésbé korlátozódik az istállóra, kiterjed a trágyatároló telepre is, tehát az állattartó telepen, a szerves trágyatároló telepen bűzhatással kell számolni.

A sertések ürülékében megtalálhatók a bűzhatást eredményező merkaptánok, az indol, a szkatol, a fenol és a sertésfaj jellegzetes szagát adó aminok sora, vizeletének jellegzetes szagát pedig a húgysav, az ammónium (NH4) és a kén-hidrogén (H2S) eredményezi. A bűzhatás kialakításában jelentős szerepet játszó ammónia és a kén-hidrogén elsősorban a fehérjék, az aminosavak és a nukleinsavak lebomlásakor keletkezik a szervezetben. A mélyalmos tartás során emellett az istállóban felhalmozott trágya bomlásakor jelentős mennyiségű szén-dioxid (CO2) és metán (CH4) is képződik.

A levegőben lévő porszemcsékhez különböző mikroorganizmusok tapadhatnak. Gyakoriak a coli, a salmonellák, a különböző gennykeltő, illetve hemolitikus staphylococcusok és streptococcusok, valamint a micoplazmák. A vírusok közül az Aujeszky, a Marek-féle betegség és a száj- és körömfájás kórokozói mutathatók ki a porrészecskéken.

A taposásos almos technológia esetében az alom által felvett vizelet az összes vizelet mintegy 27-28 %-a. (Forrás: FVM Műszaki Intézet)

25-110 kg közötti hízó almos tartásakor a termelődő vizelet mennyisége m3:

| Állatállomány | Termelt vizelet napi mennyisége (m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alom által felvett | Elfolyó, gyűjtendő | Összes |
| Hízó (100 db) | 0,1 | 0,27 | 0,37 |

Nem elhanyagolható, hogy az almostrágyában lévő bélsár és a vizelet N,P,K tartalma a talaj tápanyagtartalmának és a talajszerkezetnek a megőrzésében fontos szerepet játszik.

- A levegő szennyezettségének jellemzői

A sertéstartás során érdemes az immissziót külön-külön vizsgálni az istállón belül és a trágyatároló telepen is.

  - Istállóklíma

Az istállóklímára vonatkozó adatokat az FVM Műszaki Intézete vizsgálatai alapján lehet meghatározni. A mérési eredményekből kiderül, hogy a jól működő szellőztetési rendszernél nincs lényeges különbség az almozatlan és az almozott hizlalókban mérhető, két mértékadó gázféleség (CO2, NH3) koncentrációjában. A mélyalmos rendszer esetében elsősorban télen, a mérsékelt szellőztetés miatt a magas páratartalom mellett igen jelentősen megnő az ammónia koncentrációja is.

Légállapot-jellemzők átlagos értékei:

| Megnevezés | Almozott hizlaló | Határérték |
| --- | --- | --- |
| Külső hőmérséklet (°C) | 25 | - |
| Belső hőmérséklet (°C) | 28 | 18-20 |
| Külső relatív páratartalom (%) | 55 | - |
| Belső relatív páratartalom (%) | 53 | 60-75 |
| CO2 (mg/m3) | 1777 | 5500 |
| NH3 (mg/m3) | 7,14 | 20 |
| CH4 (mg/m3) | 8,8 | - |

(Forrás: FVM Műszaki Intézete, Jászapáti, 2000. július)

A mélyalmos hizlaló esetében a belső relatív páratartalom, a szén-dioxid, a metán és az ammóniatartalom magasabb a táblázatban szereplő értékeknél. A mélyalmos technológia során évente legalább egyszer, általában a trágya szántóra való kijuttatásakor az istállóból a gyakran 80 cm vastag trágyaréteget kell kitermelni. A művelet a munkagépek zaj- és füstgáz-kibocsátása mellett a por és a lebomló trágyában lévő gázok miatt jelentős bűzhatással is jár.

  - Szerves trágya tároló telep levegőjét érő szennyezések

A trágyakihordás az istállókból szag- és porszennyezéssel jár.

A szálló por mennyisége az utak burkolattal való ellátottságától és az időjárási viszonyoktól függ. A kevésbé korszerű szállítójárművek füstgáz-kibocsátásával szintén számolni kell.

A trágyakezelés során az alomanyagból és az állatok ürülékéből jó minőségű istállótrágyát lehet előállítani. A folyamat közben jelentős, esetenként 30-60 %-os szárazanyag- és nitrogénveszteséggel kell számolni. Laza tárolás esetén aerob mikroorganizmusok révén a szerves anyagok nagy része szén-dioxidra és vízre bomlik, a nitrogén-tartalmú vegyületekből ammónia szabadul fel. Az oxidáció hőtermeléssel jár, a trágyakazal jelentős felmelegedése (50-80 °C) a felszínének kiszáradását eredményezi. A kiszáradás során olyan kéreg képződik, mely megakadályozza a gázok kijutását, ugyanakkor a magas hőmérséklet elpusztítja a lebontásban részt vevő, valamint a patogén mikroorganizmusok döntő részét. Nedves és tömör tárolás esetén anaerob erjedés indul meg, amely metán, alkoholok, tejsav és vajsav képződéséhez vezet. A képződő vegyületek közül elsősorban a vajsav igen kellemetlen szagú.

A nedves erjedés során azonban kicsi a szárazanyag- és a nitrogén-veszteség. A trágya szagtalanítása elsősorban a nitrogén megkötése révén érhető el. Szagkötő anyagként pl. a talaj tápanyag-utánpótlásában egyébként is szerepet játszó szuperfoszfátot, illetve a talaj kation-összetételét előnyösen befolyásoló gipszet lehet használni. Az almos technológia bevezetése nagy mennyiségű szalma beszerzésével jár. Azok a növénytermesztő vállalkozások, amelyek szalmát tudnak értékesíteni, a későbbiekben a talaj tápanyag-pótlásához visszavásárolják az istállótrágyát. A trágya tárolása a telephelyen, valamint a szántók szélén leterített fólián történik a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megfogalmazott jó mezőgazdasági gyakorlat szabályai szerint.

Összefoglalva: az istállóklíma kialakításában a mélyalmos tartásnál a felhalmozódó trágya jelentősen növeli a levegőben az ammónia koncentrációját. Különösen télen, amikor csökkenteni kell a szellőztetést, a bűzhatás, valamint a lecsapódó nedvesség hátrányosan hat az állatok komfortérzetére, a magas páratartalmú levegő a kórokozó mikroorganizmusok felszaporodásának is kedvez. A mélyalmos tartás eredményeként elsősorban az istállón belül kell bűzzel számolni, az állattartó épületen kívül csupán a felhalmozott trágya kitermelésekor és tároló helyre, vagy szántóra történő kijuttatásakor nő meg a por- és a szaghatás.

Az alommal kevert trágya a tárolás során tömörödik, a nedvességtartalmától függően aerob vagy anaerob lebontó folyamatok játszódnak le benne. A lebontás eredményeként a bűzt okozó szerves vegyületek átalakulnak, a trágyaszarvas felszínén kialakuló száraz kéreg pedig részben megakadályozza a gázok légkörbe való kijutását. Az érett istállótrágya mezőgazdasági hasznosításra kerül (az előírások szerint egy évnél hosszabb ideig nem lehet tárolni), a talajba bedolgozva megszűnik a levegőt szennyező hatások veszélye.

Dr. Halmágyi Tiborné

NVT tanácsadó